# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科显微器械 | ▲1. 需原装进口产品。 2. 椎板咬骨钳中薄脚板，可拆卸，≥130度，向上，长度200MM±5 MM。 3. 显微剪刀，头端尖锐，刺刀状，直型， 工作长度120 MM±5 MM，总长度245MM±5 MM。 4. 显微剪刀，头端尖锐，刺刀状，弯型，工作长度120 MM±5 MM ，总长度245MM±5 MM。 5. 显微剪刀，头端尖锐，刺刀状，直型， 工作长度90 MM±5 MM，总长度215MM±5 MM。 6. 显微剪刀，头端尖锐，刺刀状，直型， 工作长度90 MM±5 MM，总长度215MM±5 MM。 7. 显微解剖镊，平头，直型，长度210MM±5 MM。 8. 显微解剖镊，镊尖0.3MM，直型，长度160MM±5 MM。 9. 显微持针器，刺刀状，直型，长度225MM±5 MM。 - 10. 磨头，西瓜磨头，头端直径2.5MM～3.5MM。 - 11. 显微剥离子，尖端1.0MM，上弯，圆柄，刺刀状，总长210MM±5 MM。 - 12. 显微剥离子，尖端1.0MM，直型，圆柄，刺刀状，总长210MM±5 MM。 13. 所有配件表面均亚光处理。 14. 消毒篮1个。 ▲15. 所投手术器械制造商具备CE认证；要求提供认证扫描件，原件备查。 - 本项目的所有器械表面均有品牌标识、产品型号，生产年限，批号等，便于医院日常管理及追溯；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件，原件备查）。 ▲17. 本项目的所有产品必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明，原件备查），不接受联合体投标。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 显微剪刀; 4; 把. 2; 显微解剖镊; 2; 把. 3; 显微持针器; 1; 把. 4; 椎板咬骨钳; 1; 把. 5; 显微剥离子; 2; 个. 6; 西瓜磨头; 1; 个. 7; 消毒篮; 1; 个. |

## 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |