表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 琼脂糖电泳仪 | 1.▲检测项目至少包括：血清蛋白电泳、免疫固定电泳、脑脊液、血红蛋白电泳、SDS尿蛋白电泳（结果可直观呈现是否为肾小球受损/肾小管受损/小球小管均受损伤的混合型尿蛋白）、LDH乳酸脱氢酶同工酶、PAL碱磷酶同工酶； 2.加样系统：试剂盒内标配加样梳齿，加样梳采用微孔滤纸渗透方式加样； 3.标本用量：取用血清量≤10微升/标本； 4.电泳控制：内置默认的电泳程序，可自行设置电泳条件； 5.电泳槽温度控制范围：10℃~65℃； 6.电泳时间采用Vh单位控制，电泳不会因胶片的干燥/湿润程度不同而电泳不一致； 7.电泳介质：琼脂糖凝胶； 8.电压范围：0~1500V；电流范围：0~150mA； 9.染脱色模块：具备烘干系统；染色舱自动染色、脱色、烘干；染色舱使用氨基黑或酸紫染色； 10.扫描模块：配备一体式扫描仪，自带内置扫描功能； 11.可将电泳蛋白组份进行自动分区，识别并显示各蛋白组份的百分比，可自动将测得值与正常参考值范围进行比对； 12.可对单独样品进行设定基线，并与检测结果比较； 13.设备配套使用的试剂已通过国家药品监督管理局官方注册认证；投标时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》扫描件； 14.数据存储：可保留每次检测的检测数据结果，历史数据不自动覆盖； 15.结果图表具备输出编辑功能，可自定义报告，具备对原始电泳图谱一键恢复的功能； 16.分析软件支持将检测结果分类存储在数据库中，且数据库具有快速检索功能； 17.分析软件具备质量控制和Levey-Jennings统计功能和四级权限登录管理功能； 18.分析软件提供中文版使用界面。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1.全自动电泳仪主机：1台、2.电脑 1 台、3说明书1本 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用☑  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿蛋白试剂盒 | 盒 | 4000.00 |
| 2 | 脱色液 | 盒 | 2000.00 |
| 3 | 清洗液 | 盒 | 2500.00 |