深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 医用转运车 | 4.1转运车全长1930±10mm，全宽663±10mm |
|  |  | 4.2床板距离地面可调节高度最低位≤510mm，最高位≥850mm。 |
|  |  | 4.3背板升降0-70°，由气动弹簧控制,无级操作。 |
|  |  | 4.4铝钢制床架，采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐挤压性、耐重物落下性、、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试。 |
|  |  | 4.5床板采用PP树脂材料制成，床板两段式设计，腿部床板背面配有增加强度的加固凹槽，数量≥22个。（可提供产品实物图片） |
|  |  | 4.6护栏上设有一次吹塑成型角度显示器（非印刷），护栏上设有凹槽，方便管道通过护栏。 |
|  |  | 4.7在护栏下方配置配件横杆，单侧横杆上设置有≥6个挂钩安装孔，挂钩可根据临床需要调整不同位置，挂钩承重≥3kg。挂钩采用徒手拆卸式挂钩，无需任何工具即可调整挂钩的位置。 |
|  |  | 4.8床体四角配有输液架安装孔，共4处，金属支座上设置输液架固定旋钮，固定把手须朝向床体中间，防止误操作。 |
|  |  | 4.9轮锁止后，推动转运车前行时，应能自限在呈床身纵向直线方向行走。 |
|  |  | 4.10转运车的脚轮锁定牢靠，锁止后在倾斜10°的斜面上移动距离应≤10mm。 |
|  |  | 4.11标配病人约束带两根，转运过程中能对病人进行束缚。 |
|  |  | 4.12标配氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降。 |
|  |  | 4.13标配输液架，有至少2处输液架收藏装置。（提供实物图片） |
|  |  | ★配置清单 1.转运床体：1张 2.旋转式护栏：1套 3.转运床垫：1张 4.输液架：1根 5.氧气瓶搁架 ：1个 6.托盘： 1个 7.中控锁双面脚轮：4个 8.刹车踏板：4个 9.引流袋挂钩 ：1套 10.中心第五轮 ：1套 11.中心第五轮踏板 ：2个 12.约束带：2套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |