深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持视力筛查仪 | ▲1.≥4.8英寸触摸显示屏,显示屏分辨率≥800 × 480 像素，手持便携操作。 |
|  |  | 2.等效球镜度数测量范围:-7.50D至+7.50D，增量：0.25D；精确度:-7.50D至-3.50D，±1.00D;-3.50D至3.50D，±0.50D;3.50D 至 7.50D，±1.00D。 |
|  |  | 3.自动测试距离，手持操作时85cm ± 5cm；自助操作时3cm±0.3cm且可自动测距并向被测者提供距离提示。 |
|  |  | 4.斜视测量方向为鼻、颚及上下方向，范围0°到20°，精确度±1.5°，须提供医疗器械注册证上标注的“附件：产品技术要求”作为证明文件。 |
|  |  | - ▲5.适用对象:检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。 |
|  |  | - 6.斜视测量方向为鼻、颚及上下方向，范围0°到20°，精确度±1.5°。 |
|  |  | - ★配置清单 - 1，双目视力筛查仪主机 - 2，交流电源线 - 3，电源/充电器, - 4，腕带 - 5，使用说明书 - 6，清洁布 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |