深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生命体征监测仪 | 功能：适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式 |
|  |  | ▲1、10.1英寸TFT彩色触摸显示屏，1280×800分辨率，直观易操作 |
|  |  | ▲2、支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温、呼气末二氧化碳等参数，支持多达30个可定制的手动输入参数 |
|  |  | ▲3、无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量 |
|  |  | 4、血氧测量支持Mindray、Nellcor两种配置，显示PI血流灌注指数 |
|  |  | ▲5、支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间 |
|  |  | 6、内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟 |
|  |  | 7、可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型 |
|  |  | 8、支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连 |
|  |  | ▲9、具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法 |
|  |  | 10、可选配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段 |
|  |  | 11、最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾 |
|  |  | 12、可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7连接医院EMR系统 |
|  |  | 13、能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据 |
|  |  | 14、支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率 |
|  |  | ▲15、主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2级防水，支持多达51种清洁消毒剂，易于清洁消毒 |
|  |  | ★配置清单 |
|  |  | 1、主机 1台 |
|  |  | 2、血压附件 1套 |
|  |  | 3、血氧附件 1套 |
|  |  | 4、耳温枪附件 1套 |
|  |  | 5、台车或者上墙支架 1套 |
|  |  | 6、锂电池 1块 |
|  |  | 7、电源线 1条 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |