深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13C呼气分析仪 | ▲1、 设备可与医院主系统（如HIS）进行数据对接，数据互联互通 |
|  |  | ▲2、分析速度≤2.5分钟/对样品; |
|  |  | ▲3、开机预热时间≤20分钟; |
|  |  | 4、检测样品浓度范围1%--6%; |
|  |  | 5、全中文界面，病人信息存储及查询功能; |
|  |  | 6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断; |
|  |  | 7、精密度：δsd≤0.3‰，C.V. ≤±2%; |
|  |  | 8、稳定性：在8小时内测量，C.V. ≤±2%; |
|  |  | 9、孔间差：△δ≤0.4‰； |
|  |  | 10、准确定：测定DOB在10的气体，偏差≤±13%； |
|  |  | 11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95; |
|  |  | 12、≥10通道机型; |
|  |  | 13、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。 |
|  |  | ▲14、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长≤20分钟，减少患者等待时间。 |
|  |  | ▲15、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。 |
|  |  | ▲16、双独立操作系统，可单机操作。 |
|  |  | 17、探测器采用 PbSe 红外光敏探测元件，稳定可靠 |
|  |  | 18、自动校正时间≤4分钟，软件设置校正日期提示，保证精准度。 |
|  |  | ★配置清单 1、 碳13呼气分析仪1台 2、 上机位软件 1套 3、 电源线 1根 4、 串口线 1根 5、 用户手册 1本 6、 合格证 1张 7、 保修卡 1张 8、 保险管 4个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素13C片呼气试验药盒 | 片 | 78 |