深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸仪 | 1，检测新生儿黄疸，获取皮下组织的胆红素测量值，快速精准测量。 |
|  |  | 2，★采用双光路双波长测量原理，减少黑色素和真皮层厚度影响，获取皮下组织的胆红素测量值，快速精准测量。 |
|  |  | 3，★底座内置检查屏，检查屏底座由弹簧支撑，角度可随探头变化同时变化，降低测量的操作难度，提高校准的准确性 |
|  |  | 4，可实现多患者连续测量，无需重复校准 |
|  |  | 5，光源: 氙闪光灯，灯泡使用寿命长（≥15万次测量） |
|  |  | 6，★测量完成后具有“滴”声提示，预防测量时长不足影响准确度。 |
|  |  | 7，可同屏显示3次测量数据，且同步存储多个患者信息 |
|  |  | 配置清单 1、主机 2、底座 - 3、电源适配器 4、检查工装组成 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |