深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 1. 激光波长：650nm±20nm； |
|  |  | 2.激光介质：半导体材料（GaAlAs）；“B”控制：±7级） |
|  |  | 3.功率输出：电源为交流220V/50Hz，单只激光输出5mw±20%,功率稳定度≤±5%，输出总功率不小于200mW； |
|  |  | 4.探头输出：可实现路多探头同时输出，探头治疗时间单独控制； |
|  |  | 5.定时设置：60分钟，每15分钟为间隔； |
|  |  | 6.探头激光器总数量：≥20只； |
|  |  | 7.配套器械：专属鼻腔探头、耳道探头和喉腔探头、体表探头； |
|  |  | ★配置清单 1、导体激光治疗仪（主机）：1台； 2、激光器（鼻腔探头）：2个； 3、激光器（耳道探头）：2个； 4、激光器（喉腔探头）：2个； 5、激光器（体表照射大探头）：1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |