深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊式胃内窥镜系统 | ▲1.一次性使用胶囊式胃内窥镜：胶囊式内窥镜为胶囊形状，装有 LED 闪光灯及摄像头，可吞服进入胃肠拍摄消化道的影像，胶囊可无损通过消化道全程，并完整排出体外，在工作时程内所拍摄的图片采用射频信号传输至体外的便携记录仪。 |
|  |  | - 1.1尺寸：直径 11.4mm,长度 27.0mm |
|  |  | 1.2 重量：3.4g |
|  |  | 1.3工作时间：≥30min |
|  |  | 1.4顶点视场角：150 ° |
|  |  | 1.5入瞳视场角：110 ° |
|  |  | 1.6帧速率：3 帧/s |
|  |  | 1.7视场中心角分辨力：0.85C/ ( °) |
|  |  | 1.8光学分辨力：≥8 lp/mm (在空气中) |
|  |  | ▲1.9图像分辨率：480*480 |
|  |  | ▲2.便携记录仪：便携记录仪为小型电子部件，置于受检者体表，用于接收胶囊所拍摄的图片并对图片进行储存，同时将图片用蓝牙信号发送至受检者的智能移动终端，如手机平板等。 |
|  |  | 2.1尺寸：长度 56mm,宽度 56mm,厚度 19.5mm |
|  |  | 2.2重量：31g |
|  |  | 2.3工作时间：≥1 小时 |
|  |  | 2.4储存空间：8GB |
|  |  | ▲2.5与 App 连接方式：无线通讯 |
|  |  | ▲2.6与胶囊通信方式：无线通讯 |
|  |  | ▲3.定制版移动端主机+APP |
|  |  | 3.1尺寸：长×宽：163.7mm×74.7mm；厚度：玻璃版:8.2mm 素版:8.5mm |
|  |  | 3.2机身重量：约195克(含电池) |
|  |  | 3.3显示屏信息：屏幕尺寸：6.78英寸；屏幕比例：19.85:9 ；屏幕类型：OLED；分辨率：2700×1224像素 |
|  |  | # 3.4存储空间：16GB+256GB |
|  |  | # 3.5CPU详情：型号:第二代骁龙8移动平台；核数:八核:主频:1×Cortex-X33.19GHz+2xCortex-A715，2.8GHz+2xCortex-A710，2.8GHz+3xCortex-A510 2.0GH |
|  |  | # 3.6显卡：AdrenoTM740 |
|  |  | # 3.7摄像头：前置摄像头：索尼IMX816单反级写真镜头(5000万像素，f/2.0光圈，支持自动对焦）后置摄像头：后置三摄：索尼IMX906单反级写真主摄(5000万像素，f/1.95光圈，支持OIS光学防抖)112°超广角微距镜头(1200万像素，f/2.2光圈) |
|  |  | # 3.8电池详情：5000mAh(典型值)；电池额定容量为4900mAh：类型：锂离子聚合物电池，电源参数：输入: 100~240V,50/60Hz,1.8A；输出: 11V6A MAX |
|  |  | # ▲4.APP 软件：APP 软件可安装于移动智能终端设备，用户为操作医生，配合胶囊和记录仪使用 |
|  |  | # 4.1登录：使用账号密码进行登录 |
|  |  | # 4.2检查列表：展示所有预约待检查的患者列表 |
|  |  | # ▲4.3患者检查指导：提示患者进行胃部检查前准备事项，并能够在检查过程中提示患者进行体位变换。 |
|  |  | # 4.4连接记录仪：可指导患者完成移动智能终端的设置，连接记录仪 |
|  |  | # 4.5数据接收存储：接收、存储记录仪发送的图像数据 |
|  |  | # 4.6传输数据：在检查结束后，将胶囊拍摄的图像数据上传至服务器 |
|  |  | # 4.7查看报告：从服务器下载并查看医生阅片后出具的诊断报告 |
|  |  | # ▲5.定制版阅片主机+图像分析软件 |
|  |  | # 5.1尺寸：长×宽×厚：356.2mm×250.1mm×17.9mm；窄边框：4.5mm(左/右边框) |
|  |  | # 5.2重量：约 1.75kg |
|  |  | # 5.3显示屏信息：屏幕尺寸16英寸；屏幕比例: 16:10；分辨率: 1920×1200 像素 |
|  |  | # 5.4存储信息：空间：16GB RAM +512GB ROM；双通道；类型：LPDDR4×4266MHz |
|  |  | # 5.5CPU 详情：第13代英特尔®酷睿™i5-13420H 处理器，核数：8 核，主频：基频 2.1GHz，最大加速时钟频率 4.60GHZ |
|  |  | # 5.6显卡：Intel®UHDGraphics |
|  |  | # 5.7摄像头：720P 高清前置摄像头 |
|  |  | # 5.8电池详情：容量：60Wh(额定容量)；充电时间：30分钟充电约45%充满约1.5小时:类型：锂聚合物电池；续航时间：本地视频播放约11.5小时，网页 浏览约9.5小时， 日常办公约 10 小时 |
|  |  | # 6.图像分析软件 |
|  |  | # 6.1登录：使用账号密码进行登录 |
|  |  | ▲6.2预约：可进行患者检查的预约 |
|  |  | 6.3患者列表：可下载服务器上的患者信息，并对患者信息进行查看、检索 |
|  |  | 6.4图像播放：可查看患者胶囊检查图像数据，并可调整图像播放速度和图像显示画面 |
|  |  | ▲6.5图像编辑：可选择图像并对图像进行标注 |
|  |  | ▲6.6 报告编辑：编辑患者诊断报告，并将诊断报告上传至服务器 |
|  |  | - ★配置清单 - 1.胶囊式胃内窥镜 - 2.便携记录仪 - 3.移动端主机+APP - 4.阅片主机+图像分析软件 - 5.说明书 - 6.合格证 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性胶囊式内窥镜 | 颗 | 1950 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |