用户需求书

- 项目名称：生物反馈电刺激仪

- 采购预算：44万元

- 采购数量：2台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 设备功能包括肌电信号采集分析、生物反馈训练以及电刺激，同时必须有同品牌且独立注册的阴道电极和直肠电极。 |
| ▲2 | 注册适用范围至少包括肌肉治疗及缓解疼痛。（提供厂家盖章注册证） |
| 3 | 一体化设计，主机内置于工作站推车机箱内，具有良好的抗电磁干扰。 |
| 4 | 至少具有三个独立电刺激通道，三个独立肌电反馈通道、一个内置压力反馈通道、一个远距离调节电流通道。 |
| ▲5 | 肌电信号测量范围≥5-2500μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告） |
| ▲6 | 刺激频率范围下限≤5Hz，上限≥160Hz；刺激脉宽范围下限≥50μs，上限≤1000μs。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告） |
| ▲7 | 可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告） |
| ▲8 | 标配有压力气囊，压力测量范围≤0-160mmHg，可实现自动充气。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告） |
| 9 | 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 |
| ▲10 | 注册结构组成包括远距离控制器或线控开关或脚踏开关或用户中断控制器，可实现电刺激远程输出调控。（提供厂家盖章注册证） |
| 11 | 具有肌电和压力两种评估方式，压力气囊自动充气，评估全程语音模板提示。 |
| 12 | 预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。 |
| 13 | 具有四通道肌电采集，可对盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌进行同时监测，并生成报告，计算各肌肉异常收缩程度的指标。 |
| 14 | 评估报告对各评估指标打分，计算总得分，并具有反映腹肌异常收缩程度的指标。 |
| 15 | 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。 |
| 16 | 具有各类尿失禁、膀胱过度活动、神经源性膀胱、前列腺切除术后尿失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛、阳痿、早泄等治疗方案。 |
| 17 | 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。 |
| 18 | 经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解。 |
| 19 | 可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案，并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。 |
| 20 | kegel训练过程中，允许同时进行电刺激治疗，支持双人同时治疗。 |
| 21 | 治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。 |
| 22 | 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈。 |
| 23 | 支持将设备的训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至同品牌手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。 |
| 24 | 配置信息综合管理系统，具有网页端和APP端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。 |
| 25 | 数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。 |
| 商务参数 |  |
| 1 | 整机保修5年 |

- 专机配套耗材：

- 一次性直肠电极，限价70元/个；

- 重复用直肠电极，限价300元/个；

- 理疗用体表电极，限价40元/个。