耗材采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生湿巾 | 60片/包，20*24cm | - 湿巾主要成分:复合双链季铵盐含量为1.8g/L-2.2g/L。 - 用于物体表面、医疗设备表面以及需要进行低水平消毒的医用超声探头的清洁消毒。 - 开启后有效期≥60天。 - 湿巾含液量要求3倍以上。 - 对常规物表基本无腐蚀。 - 微生物污染指标:细菌菌落总数<4(cfu/g)，不得检出大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌，真菌菌落总数<4(cfu/g)。 - 杀菌效果:湿巾挤出液可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌和龟分枝杆菌、MRSA、肺克雷伯氏菌、耐万古霉素粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌;可灭活流感病毒H3N2。 - 作用3min，对桌面自然菌的平均灭除对数值均＞1。 - 作用3min，对呼吸机表面白色念珠菌的杀灭对数值均≥3；对B超探头表面白色念珠菌的杀灭对数值均≥3。 - 对完整皮肤无刺激性。 |