用户需求书

- 项目名称：先心手术器械一批

- 采购预算：100万元

- 采购数量：1批

- 产地：接受进口

- 参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施夹钳 | 施夹钳，不锈钢材质，工作端直型，有棘轮，带锁扣，长度140MM±5MM |
| 2 | 微血管夹 | 血管夹 不锈钢材质，工作端直型斜齿，开口宽度5MM±1MM,夹闭力0.3-0.4N，工作端长度9MM±1MM |
| 3 | 乳突自动拉钩 | 单关节乳突牵开器，不锈钢材质，工作端3X3齿，尖头 长度32MM±5MM |
| 4 | 组织剪 | 神经剪，不锈钢材质，工作端弯型，锐/锐，长度150MM±5MM |
| 5 | 碳钨镶片组织剪 | 解剖分离剪，具有碳坞合金镶片，工作端精细型，弯型 ，钝/钝，长度175MM±5MM |
| 6 | 显微剪 | 解剖分离剪，不锈钢材质，工作端精细型，弯型，长度190MM±5MM |
| 7 | 显微剪 | 显微解剖分离剪，不锈钢材质，工作端精细型，有角90度，圆柄，长度165MM±5MM |
| 8 | 显微剪 | 显微解剖分离剪，不锈钢材质，工作端精细型，有角125度，长度 165MM±5MM |
| 9 | 显微镊 | 显微海绵钳，不锈钢材质，工作端具有钻石涂层，宽度1MM±0.5MM，直型，圆柄，长度210MM±5MM |
| 10 | 显微镊 | 显微解剖镊，不锈钢材质，工作端平头，直型，长度210MM±5MM |
| 11 | 显微持针器 | 显微持针器，钛合金材质，工作端具有钻石涂层，整体带锁扣，适用于7/0及以下的缝线，高尔夫圆柄，长度185MM±5MM |
| 12 | 显微持针器 | ▲显微针持器，不锈钢材质，具有铝钛镍合金涂层，工作端具有钻石涂层，整体带锁扣，适用于5/0及以下的缝线，高尔夫圆柄，长度230MM ±5MM。提供产品彩页扫描件以及产品实物样品或照片) |
| 13 | 显微持针器 | 显微持针器，不锈钢材质，具有碳钨合金镶片，工作端直型，带0.2MM±0.1MM锯齿，整体端带锁扣，适用于6/0-10/0缝线，圆柄，长度200MM±5MM |
| 14 | 肾蒂钳 | 肾蒂钳，工作端弯型，长度230MM±5MM |
| 15 | 肾蒂钳 | 肾蒂钳，工作端弯型，长度230MM±5MM |
| 16 | 精细分离钳 | 分离钳，工作端90度 |
| 17 | 电动动力系统 | 1、电源：电压220V 50/60HZ 2、 仪器设备插头符合中国国家标准 三、 资质认证：同时具备CFDA和FDA或CE认证 四、 设备技术参数： 1、 动力主机： 1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达钻速、转动方向 1.2多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用 1.3可调节转速控制，满足不同入路需求 1.4安全保护型冲洗泵功能，马达停止后冲洗泵可自动停止 1.5常用使用参数可储存 1.6一键式恢复出厂设置 2、 主机－马达连接电缆： 2.1全不锈钢接口 2.2具备“开启/停止”的安全开关，可防止马达手柄误启动 2.3允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。 3、保养油 3.1 原装同品牌保养油，清洗和润滑功能 4.矢状锯手机 4.1 ▲马达前置，和手柄一体式设计 4.2 最高转速大于等于20000转/分钟 4.3 专业清洗接头实现一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理 4.4 可高温高压 4.5 功率≥180W，重量≤220g，幅度≥4.5mm |
| 18 | 探针 | 工作长度 190mm，尖端直径3-20mm |
| 19 | ▲所有器械表面均有激光打标的品牌标识、唯一二维码及产品型号，经清洁剂处理后，维持清晰标识，方便识别及管理追溯（提供承诺，格式自拟） |  |
| ★配置清单 |  |  |
| - 施夹钳 1把：预算单价：8100，一类注册证 - 微血管夹1把：预算单价：2300，一类注册证 - 乳突自动拉钩1把：预算单价：14500，一类注册证 - 组织剪1把，预算单价：3300，一类注册证 - 碳钨镶片组织剪1把，预算单价：8500，一类注册证 - 显微剪1把，预算单价：33500，一类注册证 - 显微剪1把：预算单价：48800，一类注册证 - 显微剪1把，预算单价：48800，一类注册证 - 显微镊2把，预算单价：12800，一类注册证 - 显微镊1把，预算单价：24800，一类注册证 - 显微持针器2把，预算单价：34800，一类注册证 - 显微持针器1把，预算单价40800，一类注册证 - 显微持针器2把，预算单价：15800，一类注册证 - 肾蒂钳1把，预算单价：20000，一类注册证 - 肾蒂钳1把，预算单价25800，一类注册证 - 精细分离钳1把，预算单价：26800，一类注册证 - 电动动力系统1套，预算单价：532400，二类注册证 - 探针1套:，预算单价34800，一类注册证 |  |  |
| - ★商务要求：以上器械保修三年、17项电动动力系统设备保修五年 |  |  |